车载GSM跟踪器平台对接规范

版本号（V1.1）

成都亚讯星科实业有限公司

2016年5月

通信协议主要采用TCP的方式，平台作为服务器端，穿戴式设备作为客户端。

TCP连接后，穿戴设备直接上传数据包（ASCII码），平台做相应应答。

- 车载GSM跟踪器上传位置信息

TA11,0,865067022690369,1,20160728013923,30.618808,104.067753,181.900,3.850,TA

| 字段名 | 数据类型 | 字节长度 | 说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据段头 | STRING | 2 | 字符：AT |  |  |
| 消息类型 | STRING | 2 | 11 |  |  |
| 数据包时间偏移 | STRING | 不定长 |  | 相对于当前时间点的秒级偏移量 |  |
| 设备识别码 | STRING | 15 | IMEI |  |  |
| GPS定位状态 | STRING | 1 | 0：未定位 1：已定位 |  |  |
| GPS时间 | STRING |  | yyyyMMddhhmmss |  |  |
| 纬度 | STRING |  | 纬度， ASCII字节码 |  |  |
| 经度 | STRING |  | 经度， ASCII字节码 |  |  |
| 高度 | STRING |  | 海拔高度，以米为单位，ASCII字节码 |  |  |
| 电池电压 | STRING |  | 电池电压，以伏为单位，ASCII字节码 |  |  |
| 数据结束符 | STRING | 2 | 字符：TA |  |  |

设备上传的信息中，各个字段通过通过“,”分开，平台收到数据后对各个字段进行解析和转换。

当有多条数据时，直接拼接数据。

- 服务器对车载GSM跟踪器上传位置信息的响应

| 字段名 | 数据类型 | 字节长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据段头 | STRING | 2 | 字符：AT |
| 数据上报延迟 | STRING | 不定长 | 下一次数据传输相对现在时间的延迟秒数 |
| 结束符 | STRING | 2 | 字符：TA |
| 示例 | AT60,TA |  |  |

服务器下行信息中，各个字段通过通过“,”分开，设备收到数据后对各个字段进行解析和转换。

（3）车载设备和服务器间通信流程

穿戴设备                            服务器

|--------------------------------| Socket连接

|<---------------------------------| Socket接受

|                                  |

|--------------------------------|可穿戴设备上传位置信息

|<---------------------------------|服务器对可穿戴设备上传位置信息的响应

|                                  |

|                                  |

|--------------------------------| Socket close

|--------------------------------| Socket close

AT11,60,